УТВЕРЖДЕНО

Приказом №21 от 11.06.2024г.

Перечень мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности для многоквартирного дома №14к1 по улице Костычева

Решение о выборе мероприятий и источниках их финансирования собственники многоквартирного дома принимают, руководствуясь ст. 44-48 Жилищного кодекса РФ на общем собрании и оформляют протоколом. Копию протокола необходимо предоставить управляющей компании для организации работ по выбранным мероприятиям.

| № п/п | Наименование мероприятия | Цель мероприятия | Применяемые технологии, оборудование и материалы | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Перечень основных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |
| 1. | Установка линейных балансировочных вентилей и балансировка системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Балансировочные вентили, запорные вентили, воздухо -выпускные клапаны | Средства собственников МКД |
| 2. | Промывка трубопроводов и стояков системы отопления | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Промывочные машины и реагенты | Средства собственников МКД |
| 3. | Ремонт изоляции трубопроводов системы отопления в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Средства собственников МКД |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 4. | Ремонт изоляции теплообменников и трубопроводов системы ГВС в подвальных помещениях с применением энергоэффективных материалов | 1) Рациональное использование тепловой энергии 2) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные теплоизоляционные материалы в виде скорлуп и цилиндров | Средства собственников МКД |
| 5. | Установка индивидуального прибора учета горячей воды | Учет горячей воды, потребленной в жилом или нежилом помещении в многоквартирном доме | Прибор учета горячей воды, внесенный в государственный реестр средств измерений | Средства собственников МКД |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |
| 6. | Замена ламп накаливания в местах общего пользования на энергоэффективные лампы | 1) Экономия электроэнергии 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные светильники | Средства собственников МКД |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |
| 7. | Заделка, уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение автоматического закрывания дверей | 1) Снижение утечек тепла через двери подъездов 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери с теплоизоляцией, прокладки, полиуретановая пена, автоматические дверные доводчики и др. | Средства собственников МКД |
| 8. | Установка дверей и заслонок в проемах подвальных помещений | 1) Снижение утечек тепла через подвальные проемы 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери и заслонки с теплоизоляцией | Средства собственников МКД |
| 9. | Установка дверей и заслонок в проемах чердачных помещений | 1) Снижение утечек тепла через проемы чердаков 2) Рациональное использование тепловой энергии | Двери, дверки и заслонки с теплоизоляцией, воздушные заслонки | Средства собственников МКД |
| 10. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена | Средства собственников МКД |
| II. Перечень дополнительных мероприятий в отношении общего имущества в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Система отопления |  |  |  |  |
| 11. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы отопления | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов 2) Снижение утечек воды 3) Снижение числа аварий 4) Рациональное использование тепловой энергии 5) Экономия потребления тепловой энергии в системе отопления | Современные предизолированные трубопроводы, арматура | Средства собственников МКД |
| 12. | Установка запорных вентилей на радиаторах | 1) Поддержание температурного режима в помещениях (устранение перетопов) 2) Экономия тепловой энергии в системе отопления 3) Увеличение срока эксплуатации радиаторов | Шаровые запорные радиаторные вентили | Средства собственников МКД |
| Система горячего водоснабжения |  |  |  |  |
| 13. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ГВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов 2) Снижение утечек 3) Снижение числа аварий 4) Рациональное использование тепловой энергии и воды 5) Экономия потребления тепловой энергии и воды в системе ГВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | Средства собственников МКД |
| Система холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 14. | Модернизация трубопроводов и арматуры системы ХВС | 1) Увеличение срока эксплуатации трубопроводов 2) Снижение утечек воды 3) Снижение числа аварий 4) Рациональное использование воды 5) Экономия потребления воды в системе ХВС | Современные пластиковые трубопроводы, арматура | Средства собственников МКД |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |
| 15. | Установка оборудования для автоматического освещения помещений в местах общего пользования | 1) Автоматическое регулирование освещенности 2) Экономия электроэнергии | Датчики освещенности, датчики движения | Средства собственников МКД |
| 16. | Установка автоматических систем включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующих на движение (звук) | Экономия электроэнергии | Автоматические системы включения (выключения) внутридомового освещения, реагирующие на движение | Средства собственников МКД |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |
| 17. | Установка теплоотражающих пленок на окна в подъездах | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна 2) Рациональное использование тепловой энергии | Теплоотражающая пленка | Средства собственников МКД |
| 18. | Установка низкоэмиссионных стекол на окна в подъездах | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна 2) Рациональное использование тепловой энергии | Низкоэмиссионные стекла | Средства собственников МКД |
| 19. | Замена оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы окон | Современные пластиковые стеклопакеты | Средства собственников МКД |
| Стеновые конструкции |  |  |  |  |
| 20. | Утепление потолка подвала | 1) Уменьшение охлаждения потолка технического подвала 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы | Средства собственников МКД |
| 21. | Утепление пола чердака | 1) Уменьшение охлаждения, промерзания пола чердака 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы строительных конструкций | Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы | Средства собственников МКД |
| 22. | Утепление кровли | 1) Уменьшение протечек и промерзание чердачных конструкций 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы чердачных конструкций | Технологии утепления плоских крыш. Тепло-, водо- и пароизоляционные материалы и другие | Средства собственников МКД |
| 23. | Гидрофобизация стен | 1) Уменьшение намокания стен 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Гидрофобизаторы на кремнийорганической или акриловой основе | Средства собственников МКД |
| 24. | Утепление наружных стен | 1) Уменьшение промерзания стен 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы стеновых конструкций | Технология «Мокрый фасад»: изоляционные материалы, защитный слой | Средства собственников МКД |
| III. Перечень мероприятий в отношении помещений индивидуального пользования в многоквартирном доме |  |  |  |  |
| Система горячего и холодного водоснабжения |  |  |  |  |
| 25. | Ремонт унитазов или замена на экономичные модели | 1) Ликвидация утечек воды 2) Рациональное использование воды 3) Экономия потребления воды в системе ХВС | Запчасти, современные экономичные модели | Средства собственников МКД |
| 26. | Ремонт смесителей и душевых головок или замена на экономичные модели | 1) Ликвидация утечек воды 2) Рациональное использование воды 3) Экономия потребления воды в системе ХВС | Двери и заслонки с теплоизоляцией | Средства собственников МКД |
| Система электроснабжения |  |  |  |  |
| 27. | Замена ламп накаливания на энергоэффективные лампы | 1) Экономия электроэнергии 2) Улучшение качества освещения | Люминесцентные лампы, светодиодные лампы | Средства собственников МКД |
| Дверные и оконные конструкции |  |  |  |  |
| 28. | Установка теплоотражающих пленок на окна | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна 2) Рациональное использование тепловой энергии | Теплоотражающая пленка | Средства собственников МКД |
| 29. | Установка низкоэмиссионных стекол на окна | 1) Снижение потерь лучистой энергии через окна 2) Рациональное использование тепловой энергии | Низкоэмиссионные стекла | Средства собственников МКД |
| 30. | Заделка и уплотнение оконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные блоки 2) Рациональное использование тепловой энергии | Прокладки, полиуретановая пена | Средства собственников МКД |
| 31. | Замена оконных и балконных блоков | 1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки 2) Рациональное использование тепловой энергии 3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей | Современные пластиковые стеклопакеты | Средства собственников МКД |
| 32. | Остекление балконов и лоджий | 1) Снижение инфильтрации через оконные и балконные блоки 2) Повышение термического сопротивления оконных конструкций 3) Увеличение срока службы окон и балконных дверей | Прокладки, полиуретановая пена | Средства собственников МКД |